1. ¿Logró su mensaje maximizar la capacidad del canal?

- Trama sintética aleatoria: SÍ. Los bits fueron generados de forma equiprobable (PX=0≈PX=1≈0.5), alcanzando IXY=0.669119 bits/sıˊmbolo≈C.

- Mensaje de texto: NO de forma estricta (IXY=0.662395<C), debido a que los caracteres codificados en ASCII/UTF-8 poseen redundancia y un desbalance en la frecuencia de símbolos (PX=0≈0.555>PX=1≈0.445), reduciendo la entropía de salida HY≈0.993<1.

2. ¿Qué característica debería tener la trama de bits enviada para que IXY sea igual a C?

En un Canal Binario Simétrico: IXY=HY-HY∣X=HY-Hp Como Hp depende únicamente del canal y es constante, maximizar IXY requiere maximizar la entropía de salida HY. Al ser la salida binaria (Y∈01), el máximo posible de su entropía es: HYmax=log22=1 bit/sıˊmbolo el cual se obtiene si y solo si la salida es equiprobable (PY=0=PY=1=0.5). En un BSC, esto exige que la fuente de entrada sea estrictamente equiprobable: PX=0=PX=1=0.5 Por lo tanto, la trama debe tener una distribución uniforme del 50% de ceros y 50% de unos, y símbolos estadísticamente independientes (ausencia de correlación/redundancia).